Контрольные задания по дисциплине «Техника измерений» по заочному обучению

Задание 1

- Физические величины и их единицы. Международная система единиц физических величин.

- Измерение удельной разрывной нагрузки нити линейной плотностью 15 текс дало значение разрывной нагрузки 1200 сН. Выразить результат в системе СИ.

- Рассчитать среднее значение, абсолютную и относительную погрешность при определении поверхностной плотности ткани с доверительной вероятностью 0,9, если масса однократного измерения оказалась равна 1,24 ± 0,2 г, а размер образца измеряли в нескольких местах линейкой. Данные 8 измерений размеров образца представлены в табл. Результат представить в г/м2.

| № | Ai , мм | Bi , мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 104 | 97 |
| 2 | 96 | 103 |
| 3 | 103 | 96 |
| 4 | 105 | 98 |
| 5 | 98 | 106 |
| 6 | 95 | 104 |
| 7 | 102 | 98 |
| 8 | 107 | 102 |

Задание 2

- Физические принципы измерения характеристик текстильных материалов, и свойств сырьевых компонентов.

- Измеряли поверхностную плотность ткани. При размере образца 20х25 см масса оказалась равной 400 мг. Выразить результат в системе СИ.

- Рассчитать среднее значение, абсолютную и относительную погрешность при определении удельной разрывной нагрузки нити с доверительной вероятностью 0,95, если длину, массу и абсолютную разрывную нагрузку измеряли многократно. Данные 5 измерений представлены в табл. Результат представить в сН/текс.

| № | li , мм | mi , мг | Р, Н |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 154 | 21,6 | 3,96 |
| 2 | 148 | 19,1 | 3,57 |
| 3 | 153 | 22,1 | 3,86 |
| 4 | 147 | 18,5 | 3,45 |
| 5 | 152 | 19,7 | 3,76 |

Задание 3

- Активные и пассивные чувствительные элементы. Восприятие измеряемой величины.

- Определить объемную плотность материала в системе СИ, если образец размером 20х20 см и толщиной 6 мм имеет массу 48 г.

- Рассчитать среднее значение, абсолютную и относительную погрешности при определении объемной плотности нетканого материала с доверительной вероятностью 0,95, если масса однократного измерения оказалась равна 4,24 ± 0,5 г, а размер образца измеряли в нескольких местах линейкой. Данные 5 измерений размеров образца представлены в табл. Результат представить в кг/м3.

| № | Ai , мм | Bi , мм | di, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104 | 197 | 3,96 |
| 2 | 96 | 193 | 3,55 |
| 3 | 103 | 198 | 3,78 |
| 4 | 97 | 204 | 3,84 |
| 5 | 102 | 207 | 4,15 |

Задание 4

- Измерительная система. Основные функции измерительной системы.

- Вычислить в системе СИ массу ПА ворсинки (ρ = 1,14 г/см3) длиной 1 мм и диаметром 20 мкм.

- Рассчитать среднее значение, абсолютную и относительную погрешность при определении разрывной нагрузки ткани с доверительной вероятностью 0,95, если ширину и абсолютную разрывную нагрузку образцов измеряли многократно. Данные 8 измерений представлены в табл. Результат представить в Н/см.

| № | аi , мм | Рi , сН |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14,8 | 597 |
| 2 | 16,1 | 653 |
| 3 | 13,8 | 496 |
| 4 | 14,7 | 604 |
| 5 | 15,2 | 618 |
| 6 | 15,7 | 662 |
| 7 | 15,1 | 611 |
| 8 | 14,7 | 643 |

Задание 5

- Механические величины в системе СИ: сила, давление, энергия, мощность. Размерности на основе основных единиц системы СИ.

- Измерение удельной разрывной нагрузки нити массой 12 мг и длиной 5 см   дало значение разрывной нагрузки 1600 сН. Выразить результат в системе СИ.

- Рассчитать среднее значение, абсолютную и относительную погрешность при определении массы одной ворсинки (цилиндрической формы) с доверительной вероятностью 0,95, если объемная плотность материала ворса равна 1,14 ± 0,2 г/см3, а результаты 8 измерений длины и диаметра представлены табл. Результат представить в кг.

| № | li , мм | di , мкм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,04 | 20,5 |
| 2 | 0,96 | 20,1 |
| 3 | 1,08 | 19,6 |
| 4 | 0,92 | 20,2 |
| 5 | 1,10 | 19,4 |
| 6 | 1,05 | 20,3 |
| 7 | 0,91 | 19,3 |
| 8 | 1,02 | 20,8 |

Задание 6

- Измерение поверхностной плотности текстильных материалов.

- При определении плотности вещества была измерена масса цилиндра (900 мг), его диаметр (14 мм) и толщина (3 мм). Выразить результат в системе СИ.

- Рассчитать среднее значение, абсолютную и относительную погрешность при определении поверхностной плотности ворсового покрова с доверительной вероятностью 0,95, если массы образцов до и после нанесения ворса измеряли многократно, а длина и ширина образцов равны 50 ± 1,5 и 80,5 ± 2,0 мм. Данные 8 измерений представлены в табл. Результат представить в г/м2.

| № | М0 , г | Мк , г |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10,44 | 10,94 |
| 2 | 9,65 | 10,13 |
| 3 | 10,37 | 10,97 |
| 4 | 9,73 | 10,46 |
| 5 | 10,28 | 10,79 |
| 6 | 9,84 | 10,43 |
| 7 | 9,91 | 10,56 |
| 8 | 10,21 | 10,83 |

Задание 7

- Первичное преобразование измеряемой физической величины. Виды первичных преобразователей.

- Масса бабины равна 600 г. Зная линейную плотность пряжи (15 текс), вычислить длину пряжи. Выразить в системе СИ.

- Рассчитать среднее значение, абсолютную и относительную погрешность при определении удельной разрывной нагрузки нити с доверительной вероятностью 0,9, если длину, массу и абсолютную разрывную нагрузку измеряли многократно. Данные 5 измерений представлены в табл. Результат представить в сН/текс.

| № | li , мм | mi , мг | Р, Н |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 123 | 28,6 | 4,32 |
| 2 | 136 | 22,1 | 4,49 |
| 3 | 148 | 27,1 | 4,58 |
| 4 | 141 | 23,5 | 4,10 |
| 5 | 145 | 24,7 | 4,64 |

Задание 8

- Способы измерения линейной плотности пряжи и нитей. Физические принципы измерений.

- Определить объемную плотность материала в системе СИ, если образец размером 20х40 см и толщиной 8 мм имеет массу 45 г.

- Рассчитать среднее значение, абсолютную и относительную погрешность определения  скорости подачи ворса в процессе флокирования с доверительной вероятностью 0,95, если диаметр измерительной ячейки равен 65±1 мм, ее масса 102,3±0,1 г, а массу ячейки с  ворсом и время подачи измеряли многократно.

| № | ti,c | Mi, г |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4,2 | 168,3 |
| 2 | 3,8 | 171,2 |
| 3 | 4,0 | 169,5 |
| 4 | 4,0 | 172,3 |
| 5 | 3,8 | 171,8 |

Задание 9

- Прямые многократные измерения. Вычисление абсолютной и относительной  погрешности.

- Узнать массу нити на бобине, если объем пряжи равен 5дм3, а удельная плотность намотки  06 г/см3.

- Рассчитать среднее значение, абсолютную и относительную погрешность при определении поверхностной плотности ткани с доверительной вероятностью 0,9, если масса однократного измерения оказалась равна 1,24 ± 0,2 г, а размер образца измеряли в нескольких местах линейкой. Данные 8 измерений размеров образца представлены в табл. Результат представить в г/м2.

| № | Ai , мм | Bi , мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 104 | 97 |
| 2 | 96 | 103 |
| 3 | 103 | 96 |
| 4 | 105 | 98 |
| 5 | 98 | 106 |
| 6 | 95 | 104 |
| 7 | 102 | 98 |
| 8 | 107 | 102 |

Задание 10

- Активные и пассивные чувствительные элементы. Восприятие измеряемой величины.

- Давление, оказываемое мебелью на ковер. Площадь основания 4 ножки размером 4х8 см и масса 0,240 Т. Выразить результат в системе СИ.

- Рассчитать среднее значение, абсолютную и относительную погрешность при определении удельной разрывной нагрузки нити с доверительной вероятностью 0,95, если длину, массу и абсолютную разрывную нагрузку измеряли многократно. Данные 5 измерений представлены в табл. Результат представить в сН/текс.

| № | li , мм | mi , мг | Р, Н |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 128 | 28,6 | 4,32 |
| 2 | 136 | 22,9 | 4,49 |
| 3 | 148 | 27,1 | 4,68 |
| 4 | 147 | 24,5 | 4,05 |
| 5 | 145 | 29,7 | 4,64 |